附件2

第一届全国化工石油建设行业职业技能竞赛

无损检测项目竞赛规则

一、竞赛形式及内容

1.竞赛形式：

本届竞赛分预赛和决赛。

参赛队2名队员个人成绩之和为团体成绩。

2.预赛：

预赛项目共有四项：理论考试、底片评定、管道对接焊缝UT检测、管道对接焊缝TOFD或PAUT检测；

(1)理论知识的命题依据为国家无损检测员高级工《基础知识》以及全国特种设备无损检测人员资格考试统编教材《超声检测》、《射线检测》、《衍射时差法（TOFD）超声检测技术》、《相控阵超声检测技术讲义》及相关标准，理论考试试题类型为单项选择题。

(2)底片评定为10张/套管道片；

(3)管道对接焊缝UT检测规格为φ159×10mm；

(4)管道对接焊缝TOFD或PAUT检测规格为φ219×20mm；

3.决赛：

决赛项目为：管道对接焊缝检测（UT/TOFD/PAUT三种方法任选或其组合），规格为φ325×30mm。

- 项目分值：

项目分值见表1。

表1   项目分值表

|  | 竞赛项目 | 分值比例 | 规格（数量） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一．预赛 | 1.理论考试 | 20% |  |
|  | 2.实操竞赛 | 80% |  |
|  |  | 1）评片分值30% | 10张 |
|  |  | 2）UT分值30% | φ159×10 |
|  |  | 3）PAUT或TOFD，分值20% | φ219×20 |
| 二．决赛 | 实操竞赛 | 100% |  |
|  |  | UT或PAUT或TOFD分值100% | φ325×30 |

5.预赛成绩取前15名进入决赛（个人预赛成绩相同者以实操用时少者为胜）。

6.总成绩=预赛成绩×20%+决赛成绩×80%（总成绩相同者以决赛用时少者为胜）；没有进入决赛的选手，决赛成绩为0。

7.团体成绩=2名选手总成绩之和。

二、竞赛时间

1. 理论考试：60分钟；

2. 评片时间：50分钟；

3. 实操竞赛：80分钟（包括仪器调试和记录时间）；

三、竞赛用仪器和试块

1.竞赛组委会提供超声波探伤仪和具有TOFD与PAUT功能的成套仪器（探头可自带）；

2.仪器调试用试块由竞赛组委会提供。

四、竞赛标准

NB/T47013.2、3、10、15标准。

第一届全国化工石油建设行业职业技能竞赛

无损检测项目实操程序

一、操作程序

- 选手实际操作批次由单位领队抽签决定；

- 选手按竞赛批次提前10分钟待命进入考场，竞赛工位由选手抽签决定；

- 实操竞赛时间80分钟/批次，包括仪器调试和记录时间；

- 检测结束，应清洁工位和清除检测标识。

二、检测说明

- 底片评定

评定标准：NB/T47013.2-2015第7.1条；

- UT检测

- 检测灵敏度：EL-φ2-18dB，SL-φ2-12dB，RL-φ2-4dB;

- 评定标准：NB/T47013.3-2015第6.5.3条及表35;

- 表面补偿：4dB；

- 缺陷测长：按评定线灵敏度测长；

- 缺陷：记录Ⅰ区以上的缺陷。

- TOFD检测

- 灵敏度：在母材上进行调试，直通波达满屏40%——80%波高；

- 评定标准：NB/T47013.10-2015第8条及表7；

- 可采用UT进行补充检测。

- PAUT检测

- 检测灵敏度：EL-φ2-18dB，SL-φ2-12dB，RL-φ2-4dB；

- 评定标准：NB/T47013.15-2021第6.4.12.2.2条及表27；

- 表面补偿：4dB；

- 缺陷：记录Ⅰ区及以上的缺陷。